# Raspberry Pi VPN-põhine Wi-Fi juurdepääsupunkt
Lühike tehniline dokumentatsioon

## 1. Ülevaade

Raspberry Pi seadistati toimima kui Wi-Fi juurdepääsupunkt (AP), mille kaudu kõik ühendatud seadmed kasutavad internetiühendust ainult läbi VPN-tunneli. VPN server töötab DigitalOcean dropletil (Ubuntu + OpenVPN).

Lahendus tagab:

• turvalise ja anonüümse internetiühenduse

• lokaalse alamvõrgu (10.10.10.0/24) Raspberry taga

• kõik kliendid (nt sülearvuti, telefon, M5Stack Atom) väljuvad internetti läbi VPN-tunneli (tun0)

## 2. Komponendid

• Raspberry Pi, Raspberry Pi OS

• wlan0 – sisseehitatud Wi-Fi (Access Point)

• wlan1 – USB Wi-Fi adapter (vajadusel interneti jaoks)

• DigitalOcean droplet – Ubuntu

• OpenVPN server ja klient

## 3. DigitalOcean OpenVPN serveri seadistamine

Dropletile paigaldati OpenVPN järgmiste käskudega:

wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh

chmod +x openvpn-install.sh

./openvpn-install.sh

Loodi klient 'raspberry' ja konfiguratsioonifail laaditi Raspberry Pi peale.

## 4. OpenVPN kliendi seadistus Raspberry Pi-s

/etc/openvpn/client.conf sisaldab järgmisi võtmesätteid:

redirect-gateway def1

pull

dhcp-option DNS 1.1.1.1

Teenuse automaatne käivitus:

sudo systemctl enable openvpn@client

sudo systemctl start openvpn@client

## 5. Raspberry Pi Wi-Fi Access Point seadistus

AP loomine:

sudo nmcli connection add type wifi ifname wlan0 mode ap con-name "MAX-AP" ssid "MAX-AP"

WPA2 turvalisus:

sudo nmcli connection modify "MAX-AP" 802-11-wireless-security.key-mgmt wpa-psk

sudo nmcli connection modify "MAX-AP" 802-11-wireless-security.proto rsn

sudo nmcli connection modify "MAX-AP" 802-11-wireless-security.group ccmp

sudo nmcli connection modify "MAX-AP" 802-11-wireless-security.pairwise ccmp

sudo nmcli connection modify "MAX-AP" 802-11-wireless-security.psk "mukrstik"

AP käivitamine:

sudo nmcli connection up "MAX-AP"

ENC=3 (WPA2) kinnitati käsuga:

nmcli dev wifi

## 6. Marsruutimine ja NAT VPN-i kaudu

IP-edastamine:

net.ipv4.ip_forward=1

NAT VPN liidesele:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o tun0 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

## 6. Atom STA ühendamine Raspberry AP-ga

Atomile lisati STA Wi-Fi tugi.

STA SSID ja parool salvestatakse ESP32 Preferences abil (namespace 'sta').

STA loogika:

• Kui STA Wi-Fi pole salvestatud → Atom käivitab AP "TallinnAtom".

• Kui STA Wi-Fi on olemas → Atom käivitab WIFI_STA režiimi ja ühendub Raspberry AP-ga ("MAX-AP").

• Kui ühendus õnnestub → Atom saab IP Raspberry võrgust (nt 10.42.0.x).

• Kui ühendus ebaõnnestub → Atom kukub AP-režiimi tagasi.

Peamine parandatud probleem:

• Raspberry töötas enne WPA1/WPA2 mixed režiimis → ESP32 ei ühendu.

• Pärast WPA2-PSK (RSN/CCMP) peale üleminekut ühendus toimis kohe.

9. Dropleti poolel pordi 80 avamine ja suunamine

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Nginx reverse proxy:

server {

listen 80 default_server;

location / {

proxy_pass http://127.0.0.1:8080;

}

}

DigitalOcean Firewallis lubati TCP 80.

Gateway-portide lubamine

IP forward:

net.ipv4.ip_forward=1

gateway ports = true

Forward reeglid:

iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT

DNAT vajadusel:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80

## 11. Tulemus

• Raspberry Pi toimib VPN-põhise ruuterina.

• Kõik seadmed, mis ühenduvad võrguga MAX-AP, kasutavad internetti DigitalOcean dropleti kaudu.

• Välise IP kontroll (curl ifconfig.me) näitab dropleti IP-aadressi.

• AP töötab WPA2-PSK režiimis (ENC=3).

•Atom saab VPN-i kaudu välise IP ja täieliku interneti.

• Lahendus toimib ka pärast taaskäivitust.

## 12. Kasutusjuhtumid

• Turvaline ja anonüümne Wi-Fi kõigile seadmetele

• M5Stack Atom saab kasutada internetti läbi VPN-i

• Võimalik tekitada kaugjuurdepääs Raspberry ja Atom seadmetele läbi dropleti